様式第４のイ（第４条、第５条関係）

製　造　所

一般取扱所

構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 |  |  |  | 石油精製及びポリエチレン製造業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険物の取扱作業 の内容 |  |  |  | １．アルミニウム粉末触媒 ２．金属ナトリウム触媒活性剤 ３．エタノール触媒分解剤 ４．１－ヘキサン溶剤 以上を配管又は容器により受け入れ、重合工程で使用する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造所(一般取扱所)の敷地面積 |  |  |  | ３３６ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の構造 | 階数 |  |  | １ |  |  | 建築面積 |  | ㎡ |  | 延べ面積 |  | ㎡ |  |
|  | 壁 |  | 延焼の恐れのある外壁 | 鉄筋コンクリート |  |  | 柱 |  | 鉄筋コンクリート |  | 床 |  | コンクリート |  |
|  |  |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート |  |  | は り |  | 鉄 骨 |  | 屋根 |  | 波型スレート |  |
|  | 窓 |  |  | 鉄枠網入ガラス |  |  | 出入口 |  | 特定防火設備 |  | 階段 |  | 鉄 製 |  |
| 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造 |  |  |  |  | 階数 |  |  | 建築面積 |  |  |  | 延べ面積 |  |  |
|  |  |  |  |  | 建築物の構造概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備の概要 製造（取扱） |  | １．塔 類 ２基 ５．ポンプ類 １２基 ２．槽 類 １７基（２０号タンク１７基） ６．ドライヤー １基 ３．反応槽 ８基 ４．熱交類 １１基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの概要 項第二十号の 令第九条第一 |  |  | 24,000ℓ ブローダウンタンク ×１ 10,500ℓ 分離槽 ×２ 10,500ℓ セパレーター ×１ 5,000ℓ 凝縮槽 ×１ 1,500ℓ 溶剤溶解槽 ×１ 1,500ℓ 受 槽 ×２ 1,100ℓ 微粒子アルミニウム槽×１ 10,500ℓ 清浄槽 ×２ 1,100ℓ 受 槽 ×４ 5,000ℓ 受 槽 ×２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  | 金属管(SGP)､弁は鋳鋼 |  |  |  | 加圧設備 |  |  | ポンプ設備最高0.2kPa/㎠ |  |  |  |
| 加熱設備 |  |  |  | ダウサム(熱媒)による間接加熱 |  |  |  | 乾燥設備 |  |  | 熱風乾燥機 |  |  |  |
| 貯留設備 |  |  |  | 危険物を取扱う所にためますあり｡屋外は油分離槽を設ける｡ |  |  |  | 電気設備 |  |  | 配管は金属管又はケーブル､電気機器は防爆型､その他電気設備技術基準による｡ |  |  |  |
| 換気、排出の設備 |  |  |  | 建屋内に強制換気設備 |  |  |  | 静電気除去設備 |  |  | 静電接地 |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  |  | 建屋に避雷針２箇所 ｽﾄﾗｸﾁｬｰ､機器を接地 |  |  |  | 警報設備 |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  | 第３種固定泡消火設備、第４種粉末２個、第５種粉末１６個 第３種泡消火栓２基、乾燥砂スコップ付1,000ℓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事請負者住所氏名 |  |  |  | 東京都○○区○○丁目○番○号 ○○ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 取締役社長○○○○ 電話○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　 １　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　令第９条第１項第20号のタンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。