様式第４のロ（第４条、第５条関係）

屋 内 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 |  |  | 石油製品販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の構造 | 階数 |  | １ |  |  | 建築面積 |  |  |  | １５０ ㎡ |  |  |  | 延べ面積 |  | １５０ ㎡ |  |  |
|  | 壁 | 延焼の恐れのある外壁 | 鉄筋コンクリート ブロック |  |  | 柱 |  |  |  | 鉄骨耐火巻 |  |  |  | 床 |  | コンクリート |  |  |
|  |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート ブロック |  |  | は り |  |  |  | 鉄 骨 |  |  |  | 屋根又は 上階の床 |  | 波型スレート |  |  |
|  | 窓 |  | 鉄枠 網入ガラス |  | 出入口 |  |  | 特定防火設備 |  |  | 階段 |  | な し |  |  | 軒高 階高 |  | ３ ｍ |
| 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造 |  |  | 階数 |  |  |  |  |  | 建築面積 |  |  |  |  |  | 延べ面積 |  |  |  |
|  |  |  | 建築物の構造概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架台の構造 |  |  | 鋼製棚、床面に固定、フラットバーで落下防止 棚寸法（奥行１ｍ、幅４ｍ、高さ２ｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採光、照明設備 |  |  | 蛍光灯（２灯：安全増防爆型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 換気、排出の設備 |  |  | 給気口、排気口及びためます上部にダクト電動ファンによる強制排出設備を設ける。（電動ファン：安全増防爆型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  |  | 蛍光灯は安全増防爆型、配線は金属管工事とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  | 屋根上に突針（１本）を設ける。 その他工事はＪＩＳによる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通風、冷房装置等 の設備 |  |  | 建築物外に冷房装置（電動、能力10,000kcal/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | 第４種粉末 １個 第５種粉末 １個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事請負者住所氏名 |  |  | 東京都○○区○○丁目○番○号 ○○プラント工業株式会社 取締役社長○○○○ 電話○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。

２　建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。