様式第４のト（第４条、第５条関係）

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

| 車名及び型式 |  |  |  | ○○ＦＵ１１２Ｐ 単一車 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造事業所名 |  |  |  | ○○車両株式会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 険 物 | 類別 |  |  | 第 ４ 類 | 側 面 枠 | 当 て 板 | 材料 | 材質記号 |  |  | SUS304 |  |
|  | 品名 |  |  | 第１､２石油類 |  |  |  | 引張り強さ |  |  | 520 N/㎟ |  |
|  | 化学名 |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ､灯油､軽油 |  |  | 板厚 |  |  |  | ４ ㎜ |  |
|  | 比重 |  |  | 0.75 ､0.80､0.85 | 防 護 枠 | 材 料 | 材質記号 |  |  |  | SUS304 |  |
| タ ン ク 諸 元 | 断面形状 |  |  | だ円型 |  |  | 引張り強さ |  |  |  | 520 N/㎟ |  |
|  | 内側寸法 |  | 長さ | 5970 ㎜ |  | 板厚 |  |  |  |  | ４ ㎜ |  |
|  |  |  | 幅 | 2200 ㎜ | 装 置 閉 鎖 |  | 自動閉鎖装置 |  |  |  | ・ 無 |  |
|  |  |  | 高さ | 1300 ㎜ |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  |  | ・ 無 |  |
|  | 最大容量 |  |  | 12,000 ℓ | 吐出口の位置 |  |  |  |  |  | 後 |  |
|  | タンク室の容量 |  |  | 第1､2､3室 各4,000 ℓ | レバーの位置 |  |  |  |  |  | 左 右 |  |
|  | 材 料 |  | 材質記号 | SUS316L | 底弁損傷防止方法 |  |  |  |  |  | 配管 |  |
|  |  |  | 引張り強さ | 480 N/㎟ | 接地導線 |  |  |  |  | (長さ 20 ｍ)・無 |  |  |
|  | 板 厚 |  | 胴板 | 上､中３mm 下４㎜ | 緊 結 装 置 | 緊締金具 （す み 金 具） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 鏡板 | ４ ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 間仕切板 | ４ ㎜ |  | Ｕボルト | 材質記号 |  |  |  |  |  |
| 防 波 板 ×100 | 材 料 |  | 材質記号 | SUS304 |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N/㎟ |  |
|  |  |  | 引張り強さ | 520 N/㎟ |  |  | 直径、本数 |  |  |  | ｍｍ・ 本 |  |
|  | 板厚 |  |  | 1.5 ㎜ | 箱 枠 | 材 料 | 材質記号 |  |  |  |  |  |
|  | 面積比 防波板面積 タンク断面積 |  |  | 第１､２室 51.4％ 第３室 50.4％ |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N/㎟ |  |
|  |  |  |  |  | 消 火 器 | 薬剤の種類 |  |  |  |  | 消火粉末 | 消火粉末 |
| タンクの最大常用圧力 |  |  |  | 20 kPa以下 |  | 薬剤量 |  |  |  |  | 3.5 kg | 3.5 kg |
| 装 置 安 全 |  | 作動圧力 |  | 20＜Ｐ≦24 kPa |  | 個数 |  |  |  |  | ２ 個 | １ 個 |
|  |  | 有効吹き出し面積 |  | 25.5 ㎠ | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  |  |  | 有 ・ |  |
| 側 面 枠 | 材 料 |  | 材質記号 | SUS304 | 給油設備 |  |  |  | 有（航空機・船舶）・ |  |  |  |
|  |  |  | 引張り強さ | 520 N/㎟ | 備 考 | 保温構造（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ50mm） 窒素配管、加温配管あり 最大積載量 9,600kg(混載) |  |  |  |  |  |  |
|  | 板厚 |  |  | ４ ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取付角度 |  |  | 82° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地角度 |  |  | 48° |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。