様式第４のリ（第４条、第５条関係）

(表)

給油取扱所構造設備明細書

| 事業の概要 |  | 自動車燃料油の給油販売及び灯油の容器詰替え販売とこれに伴うサービス業務を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地面積 |  | 600.00 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給油空地 |  | 間口 16.00 ｍ 奥行 12.00 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注油空地 |  | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空地の舗装 |  | コンクリート・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 |  | 階数 |  |  | 建築面積 |  |  |  | 水平投影面積 |  |  |
|  |  | ２ 階 |  |  | 335.00 ㎡ |  |  |  | 486.00 ㎡ |  |  |
|  |  | 壁 |  | 柱 | 床 | は り |  | 屋 根 |  | 窓 | 出入口 |
|  |  | ＲＣ造 (耐火構造) |  | ＲＣ造 (耐火構造) | ＲＣ造 (耐火構造) | ＲＣ造 (耐火構造) |  | ＲＣ造 (耐火構造) |  | 網入ガラス アルミサッシ (防火設備) | 網入ガラス アルミサッシ (特定防火設備) |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 |  | 階 数 |  | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 |  | 柱 |  | 床 | は り |
|  |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 上階の有無 （給油取扱所以外） |  | 有（用途 ） ・ 無 （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ ｍ）・ 無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 の 用 途 別 面 積 | 項 目 用 途 | 床又は壁で区画された部分の １階の床面積 |  |  |  | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（２階以上を含む。） |  |  |  |  |  |
|  | 第１号 | 20.00 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第２号 | 45.00 ㎡ |  |  |  | 35.00 ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 第３号 | 58.00 ㎡ |  |  |  | 58.00 ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 第４号 | 95.00 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第５号 | 0 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第６号 | 0 ㎡ |  |  |  | 0 ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 計 | 218.00 ㎡ |  |  |  | 93.00 ㎡ |  |  |  |  |  |
| 周囲の塀又は壁 |  | 構造等 | ＲＣブロック塀 |  |  | 高さ | Ｈ ≧ 2.0 ｍ |  |  |  |  |
|  |  | はめごろし戸の有無 有(網入りガラス・その他( ))・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（裏）

| 固定給油設備等 | 項 目 設 備 | 型 式 |  | 数 | 道路境界線 からの間隔 |  | 敷地境界線 からの間隔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定給油設備 | ○○製○○型計量機 ＡＢＣ－○○○○ |  | ４ | 5.0 ｍ |  | 9.0 ｍ |  |
|  | 固定注油設備 | ○○製○○型計量機 ＤＥＦ－○○○○ |  | １ | 7.0 ｍ |  | 2.0 ｍ |  |
| 固定給油設備以外の 給油設備 |  | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（ 台））・給油タンク車 |  |  |  |  |  |  |
| 附随設備の概要 |  | コンプレッサー、リフト、洗車機、ＰＯＳ、ウォールタンク、マット洗浄機、アイランドサービスユニット、タイヤチェンジャー 各１基 |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  | 計量機は防爆型、他は電気設備の技術基準による。 |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | 第５種消火設備 １２個 |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 |  | 一般加入電話 |  |  |  |  |  |  |
| 避難設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務所等その他 火気使用設備 |  | 冬期事務所内暖房用ボイラー使用 |  |  |  |  |  |  |
| 滞留防止措置 |  | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 流出防止措置 |  | 排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| タンク設備 |  | 専用タンク | ＳＦ二重殻タンク 30ｋℓ×１基、20ｋℓ×１基 20ｋℓ中仕切(10:10)×1基 |  |  | 可燃性蒸気 回収設備 |  | 有・ |
|  |  | 廃油タンク等 | 鋼製廃油タンク ２kℓ×１基 |  |  | 簡易タンク |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  | 東京都○○区○○町○丁目○番○号 ○○○○株式会社 取締役社長○○○○ 電話○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この様式の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の４第１項各号又は第27条の３第３項各号に定める用途をいう。

４　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のホ又は様式第４のヘ）を添付すること。